ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΜΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»

ΜΑΘΗΜΑ: Ενσωματωμένα Συστήματα								Σάββατο 20-6-20

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Παράδοση - Παρουσίαση - Εξέταση: ΠΕ 16-ΙΟΥΛ-20)

Να υλοποιηθεί Σύστημα Συναγερμού χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα (ARM).

Ελάχιστες απαιτήσεις (60%):

- 2 είσοδοι διαφορετικής μορφής (π.χ. μηχανικοί διακόπτες, μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές κίνησης)

- 1 έξοδος (φωτεινή ή/και ηχητική)

- διακόπτης πανικού (ενεργοποίηση εξόδου όποτε πατηθεί)

- απεικόνιση σε οθόνη της χρονικής στιγμής και της εισόδου ενεργοποίησης.

Βασικές προδιαγραφές (20%):

- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση με κωδικό και χρονοκαθυστέρηση από πληκτρολόγιο

- περισσότερες είσοδοι (π.χ. μεταβολής θερμοκρασίας ή πίεσης) ή/και έξοδοι (π.χ. τηλεφωνική κλήση)

- χωρισμένες σε ζώνες και ενεργοποίηση ανά ζώνη.

Πρόσθετες λειτουργίες (20%):

- διευθυνσιοδοτούμενη λειτουργία (κάθε είσοδος και έξοδος διαθέτει ξεχωριστή κωδικοποιημένη διεύθυνση)

- περιοδικός έλεγχος σωστής λειτουργίας (π.χ. ανά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα)

- έλεγχος καλωδιώσεων για βραχυκύκλωμα ή/και ανοιχτοκύκλωμα

- ασύρματες συνδέσεις εισόδων/εξόδων

- κάθε επιπλέον λειτουργία είναι ευπρόσδεκτη.

Παραδοτέα:

- Υλοποίηση του Συστήματος Συναγερμού σε πλακέτα ή ράστερ

- Κείμενο (pdf) με σύντομη περιγραφή:

- 1) του υλικού (με διάγραμμα δομής και ηλεκτρονικό σχέδιο)

- 2) του λογισμικού (με διάγραμμα ροής και κώδικα που συνοδεύεται από σχόλια) και

- 3) των λειτουργιών του συστήματος

- Αρχείο παρουσίασης 10 λεπτών (ppt) για την παρουσίαση-εξέταση της εργασίας.

Τρόπος παράδοσης (την ημερομηνία παρουσίασης-εξέτασης των Τελικών Εργασιών θα παραδοθούν):

- Το κείμενο εκτυπωμένο σε έντυπη μορφή.

- Τα αρχεία κειμένου και παρουσίασης (pdf & ppt) σε ηλεκτρονική μορφή (USB ή CD).

- Το ολοκληρωμένο Σύστημα Συναγερμού θα παρουσιαστεί και θα ελεγχθεί λειτουργικά.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ